济南信标医用接骨螺钉产品介绍

TL-5005接骨螺钉自攻测试仪 轴向拨出力试验机 旋入旋出扭矩测试仪

医用接骨螺钉是骨折内固定的医疗装置之一,可用金属材料，如不锈钢、钛合金、钛镍记忆合金制作;也可以用无机非金属材料，如氧化铝陶瓷等制作;还可用有机高分子材料，如聚甲基丙烯酸甲酯制作。它具有良好的生物相容性，植入体内无毒性反映，多年来各国的材料学家和临床医学家一直在进行研究，它对骨组织的生长无明显不良反应，对疏松质骨是一种理想的内固定物。

主要技术参数

1.单位: N·m

2.分辨率: 0.001N.m

3.扭矩量程:0-30N.m

4.扭矩传感器精度等级:小于 0.5%F.S.

5.速度精度:±0.01mm/min

6.轴向力传感器:3000N

7.压力传感器精度等级:小于0.5%F.S.

8.压力传感器分辨力:0.001N

9.线性位移传感器:量程范围50m以上

10.位移传感器精度等级:小于0.5%F.S.	不

11.位移传感器分辨力:0.01mm	顶部

12.扭转角传感器:99999°13.扭转角精度:±0.2°

14.扭转速度:1r/min~30r/min内任意选择。

15.有效行程:450±10mm(可根据需求加高)

16.扭矩分辨力 1/±100000F.S

17.扭转角分辨力0.001

18.扭转角速度相对误差设定值的±0.5%以内20.两夹头同轴度≤0.2mm21.机器功率≈0.4kW

19.电源电压~220V±10%50Hz(须可靠接地)